Session 1 History

计算机发展主线 = 机械计算 → 可编程通用计算 → 电子开关 → IC/VLSI → Stored-Program microprocessor。

Analytical Engine（Babbage）：已有 ALU、memory、conditional branch、loops，可视为早期 general-purpose / Turing-complete 设计。Ada Lovelace：第一位 programmer，写 Bernoulli numbers 程序；说明 computer 可执行一串 symbolic operations，不只是 calculator。

Turing Machine：抽象计算模型，tape ≈ memory，head ≈ read/write，state transition ≈ program，current location ≈ PC；说明 algorithmic computability。von Neumann Architecture：main memory 同时存 instructions + data；processing unit 有 PC + ALU；CPU fetch-decode-execute 并更新 PC。

Stored-Program Concept：program treated as data，同一硬件通过改变 memory 中的 instructions 执行不同任务。ENIAC：早期靠 switches/knobs 手动配置；von Neumann machine 改为从 memory 取指令。

硬件器件主线：需要 electronic switch；vacuum tube → transistor → IC → VLSI。Transistor 比 vacuum tube 小、可靠、省电；IC 把多个 transistor 集成；Moore’s Law 集成电路晶体管数两年翻倍；Intel 4004(1971)：早期 microprocessor，4-bit，约 2300 transistors，750 kHz，标志 CPU-on-a-chip 时代。

Session 3 CL

1.Mux 每一项都由“选择信号的一个 minterm”乘以“对应输入”组成。

Mux 实现任意布尔函数: 2^n(omitted)

2^(n-1): 香农展开: F=xi⋅Fxi=1+xi'⋅Fxi=0, 如果令选择线 S=xi，那么：I0=Fxi=0, I1=Fxi=1. Cofactor即为接入mux输入端的内容。

本质: 选择几个变量作为 Mux select lines，剩下的函数作为 Mux data inputs。

2. Comparator 一位 equality comparator 可以用 XNOR 实现：A=B⟺A⊙B
多位比较：使用 cascading input 和 output

3. DeMux Decoder Decoder 的每个输出其实就是一个 minterm。因此一个 b-bit Decoder 可以看成 2b 个 AND gates，每个AND gate有b个输入，连接输入变量或其反变量。

Session 4 FSM

Moore machine（摩尔机）：output=g(CS); Mealy machine（米利机）：output=g(CS,input)

- Binary Encoding / Compact Encoding这是最普通的编码方式。用尽可能少的 bit 表示所有状态。
如果有 M 个状态，需要：[log_2​M] 个 flip-flops。

- One-hot Encoding是每个状态对应一个 bit，任何时候只有一个 bit 为 1。

- Output Encoding / State-assigned-by-output如果某些状态的输出刚好不同，可以把 state bits 设计得让输出直接等于某些 state bits，从而简化 output logic。

FSM设计流程: 确定编码类型 -> 画出状态转移图 -> 写出状态转移表 (CS input NS output) -> 化简next-state / output logic; 根据FSM画状态转移图: 根据电路图写出next-state / output logic -> 写出状态转移表 -> 画出状态转移图

Session 5 Timing Rule

FF/register output (primary inputs) → combinational logic → (primary outputs) FF/register input

Critical path: PI 到 PO 的最长延迟，即 propagation delay

Short Path: PI 到 PO 的最短延迟路径，即 contamination delay

当一个信号扇出到多个门，之后又重收敛到同一个信号时，就叫 reconvergent fanout。此时每个点的 delay 不能简单用一个数表示，而往往变成一个 ⟨min,max⟩ 范围。

* Flip-Flop Timing

Setup TimeTsetup: clock edge 到来前，D input 必须提前稳定的最小时间。

Hold Time Thold: clock edge 到来后，D input 必须继续保持稳定的最小时间。

Clock-to-Q Time Tclk2Q: clock edge之后，FF output Q 还没有最终稳定的时间。细分为 Tccq,Tpcq

输入必须在 clock edge 前 Tsetup 到达，并且在 clock edge 后保持 Thold，才是一个对于该FF而言有效的输入。
- Tclk2Q,max：源 FF clock edge 后 Q 最晚稳定时间；
- Tcomb,max：组合逻辑最长路径，即 critical-path delay (Tpd)；
- Tsetup：目标 FF 在下一拍前需要的建立时间；
-  Tcyc​：clock period。

如果 FF1 和 FF2 之间几乎没有逻辑，新值可能非常快从 FF1 到 FF2，导致 FF2 的输入在 clock edge 后太快改变，违反 hold time。

Tclk2Q,min+Tcomb,min≥Thold

其中：

- Tclk2Q,min：源 FF 输出最早开始变化的时间；

- Tcomb,min​：组合逻辑最短路径，也就是 contamination delay (Tcd)；

- Thold​：目标 FF 要求输入在 clock edge 后保持稳定的时间。

有时钟偏斜 Clock Skew

如果源 FF 看到 clock 比目标 FF 晚，等效可用时间变少。

Tclk2Q,max+Tpropagation+Tsetup≤Tcyc-Tskewsrc-dest

如果源 FF 看到 clock 更早，目标 FF 看到 clock 更晚，新数据可能更容易冲进目标 FF 的 hold window。

Tclk2Q,min+Tcontamination≥Thold+Tskewaest-src

Big No-No: Logic on Clock，也就是不要随便门控时钟（在时钟线上加入门级电路逻辑）

Session 9 Memory

SRAM：Static RAM, back-to-back inverters, 高成本，不需要refresh

DRAM：Dynamic RAM, capacitor 存 bit 速度慢，需要refresh

Enabled by read and write enable signals

Memory mechanism is a capacitor 电荷泄露

The capacitor must be refreshed (recharged) ✦typically every 4 milliseconds - Every bit of the memory must be refreshed!

number of words = 有多少个地址 / 多少个 location
word width = 每个地址里有多少 bit
total capacity = number of words × word width

multiplexed address：只用 8 根 address pins，先送高 8 位 row address，再送低 8 位 column address

Session 10 ASM

1/Stored-Program Computer: Instructions 和 data 都存在 memory 中。CPU 重复执行：fetch → decode → execute → update PC。

PC (Program Counter)： A register which holds the address of the currently executing instruction.
IR (Instruction Register)：当前正在执行的 instruction。

ALU (Arithmetic Logic Unit)：Arithmetic logic unit: the module in a processor which performs all of the numerical operations.

Registers：保存当前计算中正在使用的数据。 Memory：同时保存 instructions 和 data。

ISA (Instruction Set Architecture) = programmer 与 hardware 的 interface / contract。

CISC：复杂指令，instructions/program 少，code density 好；但硬件复杂，每条指令可能更慢。
RISC：简单规则指令，instructions/program 多；但每条指令更容易 fast execution，也更利于 compiler / hardware optimization。

Complex instruction set computing has more complex instructions than reduced instruction set computing. Uses less memory for instructions but they tend to be slower.

2/4 个条件码（Condition Codes, CC）Z：zero，结果为0则 Z = 1; N：negative，结果为负则 N = 1; C: carry，对无符号数运算，结果最高位溢出/需要借位 C = 1; V：overflow，对有符号数运算，溢出 V = 1

Compiler: High-Level SW ➙ Assembly Language

Assembler: Assembly Language ➙ Machine Language

Loader: Loads Machine Language to Processor Memory

3/1. LDA Rd, addr：Rd ← Mem[addr]; LDI Rd, imm：Rd ← imm; LDR Rd, Rs：==`Rd ← Mem[Rs]

STA addr, Rs：Mem[addr] ← Rs; STR Rd, Rs：Mem[Rd] ← Rs; MOV Rd, Rs：Rd ← Rs。

Load 类指令如 LDA/LDI/LDR 的加载结果也会更新 CC。

2. ADD, SUB（都是前加/减后）, NEG, INCR, DECR

3. BRA N Z V

4/寻址方式

Register mode: operand 直接在寄存器中，不需要额外地址字段e.g. MOV Rd, Rs、INCR Rd, 常为短格式

Absolute mode: operand 在 memory 中，而 地址本身直接写在 instruction 后面的第二个 word e.g. LDA Rd, addr、STA addr, Rs

Register Indirect mode: 寄存器里存放的是地址，真正的数据在该地址对应的 memory 位置 (pointer / address-of) e.g. LDR Rd, Rs、STR Rd, Rs

Immediate mode: 操作数不是 memory 中的数据，而是 instruction 自己携带的常数 e.g. LDI Rd, imm

5/ CMI Rd, imm ; compare Rd with data imm, set CC e.g. CMI R3, $abcd : really calculates (R3 - $abcd) and sets the CCs

LSHR Rd、LSHL Rs ; logical shift right/left Rd by 1 bit
e.g. LSHR R2 ; logical shift right R2 by 1 bit; Insert a 0 in vacated bit; p ➙ Carry(C)

ASHR R2 ; arithmetic shift right R2 by 1 bit; 没有ASHL！
Insert back the high-order bit (representing sign of 2s comp number) into the vacated bit; p ➙ Carry

ROL R2 ; rotate R2 by 1 bit through Carry abcd/X -> bcdX/a

6/ 伪操作pseudo instruction Instructions to the assembler on how to assemble the program

.EQU (equal), ricky .EQU $56 Defines a constant $56 named "ricky", = #define

.DW (direct write), 用于定义变量初始值

.ORG (organize), .ORG $a000 Stuff that follows should go in memory starting at address $a000

Session 11 Stack and Subprogram

1/ Program Counter, PC 用于存储当前正在执行的 instruction 的地址。一般情况下，处理器执行完一条指令后会自动更新 PC.

栈是一块特殊的 mem，而 SP（Stack Pointer） 是一个 16-bit register，保存当前 stack top，也就是最新压入栈的元素地址（指向最后一个填有数据的地址）。

PUSH Rs: 先 SP--，再写 Mem[SP]: SP ← SP – 1, Mem[SP] ← Rs
POP ：先读 Mem[SP]，再 SP++: Rd ← Mem[SP], SP ← SP + 1

POP 不会真的把 memory 里的旧值擦掉。它只是让 SP 移走。以后这块 memory 不再被认为属于当前 stack 内容。

初始化栈：LDI R0 $0, LDSP R0

2/ JSR addr: Jump to SubRoutine (At [addr]): SP ← SP – 1, Mem[SP] ← PC + 2 (Long format, 直接写入返回地址，保存至栈中), PC ← addr (将跳转地址写入PC，跳转): 把返回地址 push 到 stack，然后 PC 跳到 subroutine 开头。

RTN: Return from subroutine: PC ← Mem[SP]  (将跳回地址从栈中写入PC，跳回), SP ← SP + 1  (POP)

RTN 从 stack top 拿出 return address，放回 PC。这样程序就能回到调用点后面的那一条指令继续执行。

3/ callee saved 保存寄存器: 子程序开始运行前，先将自己需要用到的寄存器数据push入栈，运行结束后，逆序pop出栈，存回寄存器中。

caller参数传递

PUSH A ; Pass Paras, PUSH B, JSR FRED, POP B ; Remove Paras, POP A

FRED: get A from stack, get B from stack, put X into R7 (返回值)

4/ Stack Frame = 一次 subroutine call 在 stack 上占用的那一片区域。

它里面通常包括：return address, parameters, saved registers, local variables

LDSF Rd, $nu: Rd ← Mem[SP + num]，也就是从当前 stack frame 的某个 offset 处读数据。
STSF Rs, $num: Mem[SP + num] ← Rs，也就是把寄存器里的值写到当前 stack frame 的某个 offset 处。

ADDSP $2：SP ← SP + 2，可以一次性把多个参数从 stack frame 里“丢掉”。

Session 12 Assembly Timing/IO

1/ static execution：timing does not depend on data; dynamic execution：timing dependson data（循环体等）

Basic block（基本块） 是一段 straight-line code，中间没有跳转，通常以 branch 结束。程序一旦进入基本块，开始顺序执行，中途不进行跳转。Tp=bTb⋅Frequencyb, 程序总时间 = 每个 basic block 的时间 × 这个 block 被执行的次数，求和。

2/ 外设的控制寄存器、状态寄存器、数据缓冲区，被放在特殊的 memory address 上。设备寄存器被分为两类：control and status — a way to control and sense what the device is doing; data buffers — where to read or write data.

$10：control register, $20：input data buffer, $21：status register

3/ Interrupt: CPU 不要一直等外设。CPU 去执行别的程序，等 ADC 准备好数据时，ADC 发出 interrupt request，CPU 在两条 instruction 之间检查到这个请求，然后临时跳去执行 ISR（interrupt service routine，中断服务程序）。

interrupt state: PUSH PC, PUSH Condition Codes, PC = Mem[$30(ISR地址)], Go to Fetch

RTI(Return to Interrupt): POP stack to CC, POP stack to PC

Interrupt Vector Table: 在外设的映射内存地址上的一部分划定为 interrupt table，用于存储中断类型和 ISR 的映射表。

4/ ISR 不是由 JSR 调用的，所以它一般没有 caller 通过 stack 传参数。因此，ISR需要StISR程序块进行 setup，使用全局变量（mem [ * ]) 来传递参数。ISR 会打断正在运行的程序，所以它必须小心保存自己会用到的 registers；与 Subroutine 类似，在开始时 PUSH，在最后反向 POP。最后RTI。

Session 13 uP

CPU 的两个大块：Datapath 和 Control Path
Datapath 是“能做事的硬件”: Registers（寄存器）;Functional Units（功能单元），用来计算，例如 ALU、adder、logic unit; Interconnect（互连结构），例如 mux、demux、bus、tri-state buffer
Control Path 是“操控 datapath 的 FSM”: 它输入 status signals（opcode，ondition codes），输出 control points。
Processor 的工作流：Instruction bits / condition codes → Control FSM → control signals → Datapath actions

1/ Datapath

multiport register file: 读的时候用 mux：selA 选择哪个 register 输出到 outA, selB 选择哪个 register 输出到 out; 写的时候用 demux：selA 选择哪个 register 被 load enable。一个时序内：写入的地址一定要被传入指定。

16 种 ALU output function使用四位二进制数编码：op[3] 选择算数或逻辑运算（通过mux实现），op[2:0] 选择具体操作。condition codes 是由 ALU 的结果生成的。算术单元完成八种运算的本质是使用mux控制输入数值，由 adder 输出。C 和 V 来自 adder，Z 用 comparator 判断结果是否为 0，N 是结果 F 的最高位 MSB。当一条 instruction 需要更新 CC 时，control path 会 assert loadCC。如果不应该更新 CC，就不要 load。

Memory Interface：两个特殊 registers：MAR: Memory Address Register，保存要读/写的 memory address; MDR: Memory Data Register，保存写入/读出的 data。

读 mem：MAR ← address; MDR ← Mem [MAR];

写 mem：MAR ← address; MDR ← data; Mem \[MAR] ← MDR

AluOpcode：ALU 做什么操作，例如 A+B、A+1、A-B、lshr(A); aluSrcA：ALU 的 A input 从哪里来; aluSrcB：ALU 的 B input 从哪里来; dest：ALU output 要写到哪里; ldCC’：是否更新 condition codes; RE’：是否进行 memory read; WE’：是否进行 memory write。

一次加载一个地址, 无法同时读写内存

2/ FSM

微指令 Micro – Instruction, 上图这些信号，它们组合起来就是一条 micro-instruction（微指令）。

LDI R4, $1987 Step 1: MAR ← PC, F = A, SrcA = PC, dest = MAR; Step 2: MDR ← Mem[MAR], PC ← PC + 1, F = A + 1, SrcA = PC, dest = PC, RE active; Step 3: RF ← MDR, F = A, SrcA = MDR, dest = RF

STA $1987, R2, datapath 设计里，memory write 需要单独一个 write cycle：先 load MAR，再 load MDR，再 assert WE，最后 data 在 cycle end 写入 memory。

Step 1: MAR ← PC: 从 PC 中读入 "$1987" 这个数据位于 mem 中的地址
F = A, SrcA = PC, dest = MAR

Step 2: MDR ← Mem[MAR], PC ← PC + 1: 这一步读出 second word "$1987"F = A+1, SrcA = PC, dest = PC, RE active

Step 3: MAR ← MDR: memory write 要求地址 ("$1987") 必须在 MAR 里
F = A, SrcA = MDR, dest = MAR

Step 4: MDR ← RF 地址准备好了，还要准备数据。将 R2 数据写入 MDR。

F = A, SrcA = RF, dest = MDR

Step 5: WE active: assert write enable dest = none, WE active

Machine cycle（机器周期）就是一个 clock period，即是 FSM 的一个 state。一个 machine cycle 里可以发生一组 register transfer; Instruction cycle（指令周期）是执行一整条汇编指令的全过程。它可能包含多个 machine cycles。

任何 instruction，都需要：Fetch instruction -> Decode opcode -> Execute corresponding operation

Fetch 前：PC holds the address of the next instruction
Fetch 后：IR ← Mem[PC] PC ← PC + 1
fetch 后 PC 指向 memory 的下一个 word，可能是 second word（Long）或是下一条指令（Short）。
具体的微操作：（类似LDI) MAR ← PC : F = A PC xx MAR 1 1 1; MDR ← Mem[MAR], PC ← PC+1: F = A + 1 PC xx PC 1 0 1; IR ← MDR, F = A MDR xx IR 1 1 1

.ORG $0

bra     main                ; goto start of program

.ORG $1000

main

LDI     R1, $0000           ; Initialize stack pointer base

LDSP    R1                  ; Set stack pointer to 0000

LDI     R7, $FF             ; put junk in R7 to make a point

LDI     R0, HEAD            ; get the head of the list

PUSH    R0                  ; put the parameter on stack

JSR     linksum             ; and do the sum recursively

POP     R0                  ; clean up the stack

STA     SUM, R7             ; write result to mem

STOP                        ; just plain done!

linksum

PUSH    R0                  ; save a register we'll use

PUSH    R1                  ; another register we'll use

LDSF    R0, $3              ; get the address of the list element, now three deep

CMI     R0, $0              ; does it point to zero?

BRZ     outzero             ; if so, zero sum & get out!

LDR     R1, R0              ; get the payload for the list element

INCR    R0                  ; next value in the list?

LDR     R0, R0              ; get what it points to

PUSH    R0                  ; the pointer goes on the stack

JSR     linksum             ; and jump back to self

POP     R0                  ; clean up

ADD     R7, R1              ; just sum it in!

out

POP     R1                  ; restore the saved register

POP     R0                  ; restore the saved register

RTN                         ; and get outta here!

outzero

XOR     R7, R7              ; zero out the sum register

BRA     out

1. module 基本结构

module mux(
    input  logic a, b, sel,
    output logic f
);
    assign f = sel ? b : a;
endmodule: mux

2. vector / bit slicing

logic [3:0] A;
logic bit0, bit3;
assign bit0 = A[0];
assign bit3 = A[3];

3. combinational logic：assign

assign y = (sel) ? a : b;
assign z = a & b;
assign eq = (A == B);

4. combinational logic：always_comb

always_comb begin

y = 0;(默认值)

if (sel)

y = a;

else

y = b;

end

5. sequential logic：always_ff

always_ff @(posedge clock, posedge reset) begin

if (reset)

q <= 0;

else if (load)

q <= d;

else

q <= q;

end

7. FSM 三段式写法

module fsm(

input  logic clock, reset,

input  logic x,

output logic z

);

typedef enum logic [1:0] {

S0, S1, S2

} state_t;

state_t cs, ns;

// 1. state register

always_ff @(posedge clock, posedge reset) begin

if (reset)

cs <= S0;

else

cs <= ns;

end

// 2. next-state logic

always_comb begin

ns = cs;

case (cs)

S0: ns = x ? S1 : S0;

S1: ns = x ? S2 : S0;

S2: ns = x ? S2 : S0;

default: ns = S0;

endcase

end

// 3. output logic

always_comb begin

z = 0;

case (cs)

S2: z = 1;

default: z = 0;

endcase

end

endmodule: fsm

Moore output

assign z = (cs == S2);

Mealy output

assign z = (cs == S1) && x;

case(变量)

分支1: begin end

分支2: begin end

default: begin // 必须写！ end

endcase

unique case(变量)

分支1: begin

end

分支2: begin

end

// 🔥 不写 default！

Endcase

8. parameter 参数化

module counter #(parameter W = 4)(

input  logic clock, reset, en,

output logic [W-1:0] q

);

always_ff @(posedge clock, posedge reset) begin

if (reset)

q <= 0;

else if (en)

q <= q + 1;

end

endmodule: counter

counter #(8) c0 (

.clock(clock),

.reset(reset),

.en(en),

.q(q)

); 实例化

16. shift register PISO_R

always_ff @(posedge clock, posedge reset) begin

if (reset)

q <= 0;

else if (load)

q <= d;

else if (shift)

q <= q >> 1;

end

assign lowBit = q[0];

q >> 1 是 logical shift right，左边补 0。

17. counter

always_ff @(posedge clock, posedge reset) begin

if (reset)

count <= 0;

else if (clear)

count <= 0;

else if (en)

count <= count + 1;

end

20. testbench 基本结构

`timescale 1ns/1ps

module tb;

logic clock, reset;

logic x;

logic z;

fsm dut (

.clock(clock),

.reset(reset),

.x(x),

.z(z)

);

endmodule: tb

for循环：

integer i;

initial begin

for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin

{a, b, sel} = i[2:0];

#10;

end

$finish;

End

Repeat用法：

repeat (5) begin

@(posedge clock);

End

26. $monitor

initial begin

$monitor($time, " a=%b b=%b sel=%b f=%b", a, b, sel, f);

End

30. hand-written TB 推荐模板

`timescale 1ns/1ps

module tb_fsm;

logic clock, reset;

logic x, z;

fsm dut (.*);

initial clock = 0;

always #5 clock = ~clock;

initial begin

$monitor($time, " reset=%b x=%b z=%b", reset, x, z);

reset = 1;

x = 0;

repeat (2) @(posedge clock);

reset = 0;

x = 1; @(posedge clock);

x = 0; @(posedge clock);

x = 1; @(posedge clock);

x = 1; @(posedge clock);

repeat (2) @(posedge clock);

$finish;

end

endmodule: tb_fsm

31. Mem Arr

module mem_syncWrite

#(parameter DW = 8,

W = 256,

AW = $clog2(W))

(input logic re, we, clock,

input logic [AW-1:0] Addr,

inout logic [DW-1:0] Data);

logic [DW-1:0] M[W];

logic [DW-1:0] out;

assign Data = (re) ? out : 'bz;

always_ff @(posedge clock)

if (we)

M[Addr] <= Data;

always_comb

out = M[Addr];

endmodule: mem_syncWrite

ASM Arr

.ORG $2000

LOOP    LDA R1, A

; R1 ← A

LDA R3, I

; R3 ← i

LDI R7, Y

; R7 ← base address of Y[]

ADD R7, R3

; R7 ← address of Y[i]

LDR R0, R7

; R0 ← Y[i]

ADD R1, R0

; R1 ← A + Y[i]

STA A, R1

; A ← R1

LDA R3, I

; R3 ← i

INCR R3

; i++

STA I, R3

; I ← R3

ckEnd   LDA R3, I

; R3 ← i

CMI R3, $5

; compare i with 5, set CC by R3 - 5

BRN LOOP

; if i < 5, loop

BRZ LOOP

; if i = 5, loop

NEXT    ...

; if i > 5, exit loop

.ORG $3000

Y       .DW $00FF

.DW $1

.DW $1

.DW $1

.DW $1

.DW $1

.DW $1

.DW $1

.DW $00FF

A       .DW $0

I       .DW $1

Busy Waiting ASM

Init    LDI R0, YADDR   ; R0 ← array address, pointer to storage array

LDI R1, $100    ; R1 ← number of samples to read

LDI R2, $1

STA $10, R2

; enable ADC device, bit 0 = 1

WAIT    LDA R2, $21

; read status register

BRN GotOne

; if data-ready bit set, N=1, go read data

BRA WAIT

; otherwise keep polling

GotOne  LDA R2, $20

; read ADC input data buffer

STR R0, R2

; Mem[R0] ← R2, store sample into array

DECR R1

; remaining sample count--

BRZ DONE

; if count == 0, finish

INCR R0

; point to next array location

BRA WAIT

; wait for next sample

DONE    STA $10, R1

; R1 is 0, disable ADC device

...

; Interrupt hardware idea

; interrupt: PUSH PC, PUSH CC, PC ← Mem[$30]

; RTI: POP CC, POP PC

StISR Setup:

StISR   LDSF R7, $2

; R7 ← addrOfArray

STA  YADDR, R7

; save array pointer for ISR

LDSF R7, $1

; R7 ← numOfSamples

STA  NUM, R7

; save remaining sample count for ISR

LDI  R7, $3

; bit0 enable device, bit1 enable interrupt

STA  $10, R7

; enable ADC + enable interrupt

RTN

YADDR   .DW  $0

; current array pointer used by ISR

NUM     .DW  $0

; remaining samples used by ISR

ARRAY   .DW  ...

----------------------------

ISR     PUSH R0

; save registers used by ISR

PUSH R1

PUSH R2

LDA  R0, YADDR

; R0 ← current array pointer

LDA  R1, NUM

; R1 ← remaining sample count

LDA  R2, $20

; R2 ← ADC sample from input buffer

STR  R0, R2

; Mem[R0] ← R2, store sample

INCR R0

; point to next array location

STA  YADDR, R0

; save updated pointer

DECR R1

; remaining count--

BRZ  DONE

; if count == 0, finish

STA  NUM, R1

; save updated remaining count

CLEAN   POP  R2

; restore registers, reverse order

POP  R1

POP  R0

RTI

; return from interrupt

DONE    STA  $10, R1

; R1 = 0, disable ADC

BRA  CLEAN